TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN CƠ KHÍ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Kỹ thuật lập trình trong CĐT

DIGITCODE

Từ kiến trúc phần mềm (v1–v5) đến tích hợp phần cứng ESP32 (v6)

Mã lớp: 168617

| GVHD: | TS. Nguyễn Xuân Thuận |
| --- | --- |
| Nhóm 30: | Tạ Đức Hiếu – 20215704 |

HÀ NỘI, 7/2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN	4

1.1. Đặt vấn đề	4

1.2. Kiến trúc hệ thống tổng thể	4

CHƯƠNG 2. LUẬT CHƠI VÀ CƠ CHẾ GIẢI ĐỐ	5

2.1. Sa bàn và hệ tọa độ	5

2.2. Thuật toán sinh đề (ràng buộc kiểu Sudoku)	5

2.3. Bốn dạng câu hỏi manh mối (Q1–Q4)	5

2.4. Drawing Pad — vẽ trực tiếp lên sa bàn	6

2.5. Hệ thống điểm và thời gian	6

2.6. Cơ chế bảo mật 2-Strike	6

2.7. Chế độ xem lại (Review Mode)	6

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM	7

3.1. Game Engine (backend/gameboard.h, gameboard.cpp)	7

3.2. Giao tiếp phần cứng (backend/hardwareserver.h, hardwareserver.cpp)	7

3.3. Giao diện QML	7

CHƯƠNG 4. GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG ESP32 ↔ QT	9

4.1. Chiều Qt → ESP32 (outbound)	9

4.2. Chiều ESP32 → Qt (inbound)	9

CHƯƠNG 5. BỔ SUNG BACKEND CHO GIAI ĐOẠN V6	10

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG V6	11

6.1. Danh mục linh kiện (BOM)	11

6.2. Kiến trúc bus tín hiệu	11

6.3. Thiết kế ma trận phím (6 hàng × 7 cột, 38 nút)	11

6.4. Mạch điều khiển LED 7 đoạn (MAX7219)	11

6.5. Cảnh báo an toàn kỹ thuật	12

CHƯƠNG 7. FIRMWARE ESP32	13

7.1. Công cụ phát triển	13

7.2. Cấu trúc mã nguồn	13

7.3. Luồng xử lý chính	13

CHƯƠNG 8. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC TẾ VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ	14

8.1. Xác minh chuỗi công cụ trên phần cứng thật	14

8.2. Sai lệch linh kiện: MCP23017 → PCF8574	14

8.3. Xung đột địa chỉ I2C và giải pháp bus kép	14

8.4. Hiệu chỉnh mạch điều khiển MAX7219 (chân ISET)	14

CHƯƠNG 9. KẾT QUẢ KIỂM THỬ	16

CHƯƠNG 10. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	17

CHƯƠNG 11. KẾT LUẬN	18

TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Đặt vấn đề

DigitCode là trò chơi giải đố dạng Escape Room, lấy cảm hứng từ board game Decorum, được thiết kế theo mô hình Cyber-Physical System — hệ thống Khách-Chủ kết hợp Phần mềm và Phần cứng:

Phần mềm (Desktop App, Qt6/QML, C++): đóng vai trò “Sa bàn số” (Digital Board), là Game Engine quản lý toàn bộ luật chơi và đồng thời là trạm giao tiếp mạng.

Phần cứng (Embedded Device, ESP32): kết nối WiFi tới phần mềm qua WebSocket, gồm màn hình OLED, bàn phím chọn câu hỏi, và một “Drawing Pad” vật lý để người chơi tương tác vạch LED trực tiếp.

Dự án được phát triển qua nhiều phiên bản: v1–v3 xây dựng logic trò chơi lõi; v4 tích hợp Game Engine với máy chủ mạng (HardwareServer); v5 hoàn thiện giao diện QML đa màn hình. Báo cáo này trình bày toàn bộ hệ thống đã hoàn thiện (v1–v5) và giai đoạn hiện thực hóa phần cứng vật lý (v6), bao gồm cả quá trình triển khai thực tế và xử lý các sự cố phát sinh khi đưa hệ thống từ bản thiết kế sang thiết bị thật.

## 1.2. Kiến trúc hệ thống tổng thể

Hệ thống được chia thành 3 lớp phân tách độc lập (Decoupled Architecture), giao tiếp với nhau qua giao thức WebSocket/JSON tại cổng 8080:

Lớp Game Engine (C++): quản lý máy trạng thái, thuật toán sinh đề, hệ thống điểm/thời gian, cơ chế bảo mật — độc lập hoàn toàn với giao diện hiển thị.

Lớp Giao tiếp phần cứng (HardwareServer): cầu nối hai chiều giữa Game Engine và mọi thiết bị ESP32 kết nối vào, không chứa logic luật chơi.

Lớp Giao diện (QML Frontend / Phần cứng vật lý): hai “khách hàng” cùng hiển thị một trạng thái trò chơi — sa bàn ảo trên màn hình và sa bàn thật trên ESP32 — đồng bộ với nhau qua Game Engine.

# CHƯƠNG 2. LUẬT CHƠI VÀ CƠ CHẾ GIẢI ĐỐ

## 2.1. Sa bàn và hệ tọa độ

Sa bàn gồm 6 LED 7 đoạn, định danh bằng chữ cái T, U, V, W, X, Y, xếp thành lưới 2 hàng × 3 cột:

T   U   V
W   X   Y

Mỗi LED có 7 đoạn (segment), được đặt tên theo chuẩn 7-segment A–G (A=trên, B=trên-phải, C=dưới-phải, D=dưới, E=dưới-trái, F=trên-trái, G=giữa). Các nhóm vạch LED còn được định danh gộp theo cột (nút A đến I) và theo hàng (nút J đến S) để phục vụ các câu hỏi Q3/Q4 — ví dụ nút “A” đại diện cho một cột dọc gồm các đoạn F,E của cả LED trên và LED dưới cùng cột.

Mã bí mật cần phá đảo là một chuỗi 6 chữ số (0–9), mỗi chữ số được vẽ dưới dạng hình 7-segment lên một trong 6 LED — người chơi không nhìn thấy trực tiếp mã này mà phải suy luận thông qua các câu hỏi manh mối.

## 2.2. Thuật toán sinh đề (ràng buộc kiểu Sudoku)

Mã bí mật 6 chữ số được sinh ngẫu nhiên nhưng phải thỏa 3 ràng buộc, nhằm đảm bảo độ khó và tính logic khi suy luận, tương tự nguyên lý chống trùng lặp của Sudoku:

Mỗi chữ số xuất hiện tối đa 2 lần trong toàn bộ mã 6 số.

Không lặp lại chữ số liền trước trong cùng một nhóm 3 số (hàng), trừ khi bắt đầu nhóm mới.

Không trùng chữ số với vị trí cách đó đúng 3 bậc (tức không trùng theo cột giữa hàng trên và hàng dưới của sa bàn 2×3).

## 2.3. Bốn dạng câu hỏi manh mối (Q1–Q4)

Người chơi “mua” manh mối bằng cách bấm 1 trong 4 nút câu hỏi, sau đó chọn mục tiêu trong vòng 10 giây (nếu không chọn kịp sẽ bị trừ điểm và hủy lệnh). Mỗi câu hỏi chỉ được mua 1 lần cho cùng một mục tiêu — hỏi lại sẽ nhận thông báo từ chối thay vì đáp án.

| Câu hỏi | Cách chọn mục tiêu | Đáp án trả về |
| --- | --- | --- |
| Q1 — Even/Odd | Chọn 1 LED (T–Y) | Dấu “..” (chẵn) hoặc “.” (lẻ) hiển thị trên đỉnh LED |
| Q2 — Compare | Chọn 2 LED liền kề (ngang hoặc dọc) | Mũi tên “<” hoặc “>” hiển thị giữa 2 LED |
| Q3 — Count | Chọn 1 nhóm Hàng/Cột (A–S) | Số lượng vạch LED đang sáng thực tế trong nhóm; nếu đạt số lượng tối đa (Max LED) → khóa và sáng vĩnh viễn toàn bộ vạch trong nhóm |
| Q4 — Check FULL | Chọn 2 nhóm Hàng/Cột (A–S) | Trạng thái FULL (sáng hết vạch, nút chuyển màu xanh) hoặc NOT FULL (màu đỏ) cho từng nhóm |

Mỗi lần mua manh mối hợp lệ trừ 5 điểm. Việc bấm một nút câu hỏi mới bất kỳ lúc nào sẽ hủy tiến trình câu hỏi đang dở và bắt đầu lại (cơ chế “bẻ lái”).

## 2.4. Drawing Pad — vẽ trực tiếp lên sa bàn

Người chơi chọn 1 LED mục tiêu (T–Y), sau đó dùng “Drawing Pad” (7 phím tương ứng 7 đoạn A–G) để bật/tắt từng đoạn, từ đó “vẽ” hình dạng chữ số mà họ suy luận được lên LED thật. Đây là cơ chế nhập liệu chính của trò chơi — không có bàn phím số riêng biệt.

## 2.5. Hệ thống điểm và thời gian

Điểm khởi đầu: 100 điểm.

Trừ 1 điểm mỗi 60 giây trôi qua (đồng hồ chơi thực tế, không dừng trừ khi Pause).

Trừ 5 điểm mỗi lần mua manh mối Q1–Q4 hợp lệ.

Khung phạt chần chừ: 10 giây để chọn mục tiêu sau khi bấm nút câu hỏi — hết giờ mà chưa chọn thì trừ 1 điểm và hủy lệnh, quay về trạng thái mặc định.

## 2.6. Cơ chế bảo mật 2-Strike

Người chơi bấm nút VERIFY để nộp mã 6 số đoán được (lấy từ hình dạng đã vẽ trên sa bàn, xem Chương 5 về việc bổ sung đường dẫn phần cứng cho cơ chế này ở v6):

Sai lần 1: phát tín hiệu cảnh báo, hiển thị popup nhấp nháy đỏ “ACCESS DENIED” trong 4 giây (đồng hồ vẫn tiếp tục chạy ngầm).

Sai lần 2: điểm số về 0, kích hoạt Game Over.

Đúng mã: dừng toàn bộ đồng hồ, kích hoạt Chiến thắng, hiển thị thời gian phá đảo (Clear Time).

## 2.7. Chế độ xem lại (Review Mode)

Khi không trong lượt mua manh mối, bấm lại bất kỳ nút A–S nào đã từng hỏi sẽ hiển thị lại thông tin đã mua trên OLED — không tốn điểm, không tốn thời gian phạt. Đây là công cụ hỗ trợ trí nhớ cho người chơi trong ván đấu dài.

# CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

## 3.1. Game Engine (backend/gameboard.h, gameboard.cpp)

Lớp GameBoard (kế thừa QObject, expose sang QML qua Q_PROPERTY/Q_INVOKABLE) là trung tâm xử lý luật chơi, gồm:

Máy trạng thái hữu hạn (enum GameState): DEFAULT → WAIT_Q1 / WAIT_Q2_1,2 / WAIT_Q3 / WAIT_Q4_1,2 — điều phối luồng xử lý 4 dạng câu hỏi.

Các bảng tra cứu tĩnh: SEG_MAP (a–g → chỉ số 0–6), DIGIT_MAP (chữ số 0–9 → mẫu 7 đoạn), COL_GROUPS/ROW_GROUPS (nhóm Hàng/Cột → tập đoạn cần đếm), COL_LED_MAP (cột → cặp LED trên/dưới).

Hàm generateRandomPuzzle(): sinh mã bí mật, đồng thời tính toán trước toàn bộ đáp án cho Q1–Q4 và “giấu” vào các biến nội bộ (m_ansEvenOdd, m_ansHCmp, m_ansVCmp, m_ansColCounts, m_ansRowCounts) để trả lời tức thời khi người chơi mua manh mối.

Các hàm xử lý riêng cho từng loại câu hỏi: processQ1, processQ2, processQ3, processQ4, processReview — tách biệt rõ ràng theo nguyên tắc single-responsibility.

tapSegment()/holdSegment(): xử lý thao tác vẽ trên sa bàn (từ chuột QML hoặc từ Drawing Pad phần cứng), có chống chỉnh sửa các đoạn đã bị khóa (m_lockedSegments) do đáp án Q3/Q4 FULL.

## 3.2. Giao tiếp phần cứng (backend/hardwareserver.h, hardwareserver.cpp)

Lớp HardwareServer bọc một QWebSocketServer (không mã hóa, cổng 8080), đóng vai trò cầu nối hai chiều thuần túy — nhận JSON từ ESP32 và forward vào các hàm Q_INVOKABLE tương ứng của GameBoard; lắng nghe các signal của GameBoard (segStateUpdated, oledUpdateRequested) để đẩy JSON ngược xuống mọi client ESP32 đang kết nối. Không chứa bất kỳ logic luật chơi nào.

## 3.3. Giao diện QML

| Màn hình / Component | Vai trò |
| --- | --- |
| Main.qml | ApplicationWindow + StackView điều hướng chính, khởi động tại ScreenMenu |
| ScreenMenu.qml | Màn hình chính: Single Challenge, 1v1 (chưa kích hoạt), Rules, nút Continue khi đang Pause |
| ScreenReady.qml | Màn hình chuẩn bị — bấm READY gọi generateRandomPuzzle() rồi chuyển sang ScreenGame |
| ScreenGame.qml | Màn hình chơi chính: sa bàn LED, OLED ảo, 4 nút Q1–Q4, nút VERIFY (popup nhập 6 số), Pause/Menu |
| ScreenResult.qml | Màn hình Thắng/Thua, hỗ trợ Review Board (xem lại sa bàn ở trạng thái đóng băng) |
| BottomBoard.qml | Sa bàn LED: tự thu phóng theo Math.min(width, height), chứa lưới nút A–S, T–Y |
| LedDisplay.qml | Render 7 vạch LED bằng QML Shapes (HSegment/VSegment) |
| LogicButton.qml | Nút bấm A–S / T–Y, đổi màu theo trạng thái đáp án Q4 (đỏ/xanh) |
| CounterBox.qml | Ô hiển thị số lượng đếm được từ đáp án Q3 |
| EODot.qml | Chấm Chẵn/Lẻ — ẩn cho tới khi có dữ liệu từ đáp án Q1 |
| CmpArrow.qml | Mũi tên so sánh — ẩn cho tới khi mua đáp án Q2 |

Toàn bộ nút bấm dùng qputenv("QT_QUICK_CONTROLS_STYLE", "Basic") thiết lập tại C++ để tùy biến tự do giao diện; chỉ in đậm (Bold) các nút mang tính quyết định (READY, VERIFY, ACCESS) nhằm tạo phân cấp thị giác rõ ràng.

# CHƯƠNG 4. GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG ESP32 ↔ QT

Toàn bộ giao tiếp thực hiện qua WebSocket/JSON tại cổng 8080.

## 4.1. Chiều Qt → ESP32 (outbound)

| Loại (type) | Trường dữ liệu | Điều kiện gửi |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM | cmd: "welcome" | Ngay khi ESP32 vừa kết nối |
| DRAW | ledIdx (0–5), segIdx (0–6), val (0/1/2) | Mỗi khi 1 đoạn LED thay đổi trạng thái |
| OLED | layout: "text" (line1, line2) hoặc "default" | Mọi thông báo trò chơi (câu hỏi, kết quả, thắng/thua, cảnh báo) |

## 4.2. Chiều ESP32 → Qt (inbound)

| Loại (type) | Trường dữ liệu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| PAD_SELECT | label ∈ {T…Y} | Chọn LED mục tiêu cho Drawing Pad |
| PAD_DRAW | segIdx (0–6) | Vạch 1 đoạn trên LED đang chọn |
| ACTION | btnId ∈ {BTN_Q1..Q4, A..S, T..Y, BTN_VERIFY, BTN_PAUSE} | Sự kiện nhấn nút logic/chức năng |

BTN_VERIFY và BTN_PAUSE là hai giá trị mới bổ sung ở v6 — trình bày chi tiết tại Chương 5.

# CHƯƠNG 5. BỔ SUNG BACKEND CHO GIAI ĐOẠN V6

Trước v6, hàm handleButtonPress() chưa xử lý hai sự kiện BTN_VERIFY và BTN_PAUSE; phía C++ cũng chưa lưu trạng thái tạm dừng (trước đó chỉ tồn tại cục bộ trong QML) — nghĩa là phần cứng hoàn toàn không có đường dẫn nào để kích hoạt xác minh mã hay tạm dừng trò chơi.

Các thay đổi đã thực hiện tại backend/gameboard.h và backend/gameboard.cpp:

BTN_PAUSE: chuyển đổi (toggle) giữa pauseGame() và resumeGame() dựa trên cờ trạng thái mới m_isPaused.

BTN_VERIFY: đọc trạng thái 7 đoạn của cả 6 LED (m_segStates), đối chiếu ngược với bảng DIGIT_MAP sẵn có thông qua hàm mới decodeDigitFromSegments() để suy ra từng chữ số 0–9 người chơi đã vẽ trực tiếp trên sa bàn LED thật, ghép thành chuỗi 6 ký tự rồi gọi verifyCode(). Nếu một LED bất kỳ chưa khớp mẫu chữ số hợp lệ, hệ thống từ chối xác minh và hiển thị “INVALID CODE” trên OLED thay vì gọi verifyCode() với dữ liệu không hợp lệ.

Toàn bộ mã nguồn đã được biên dịch lại thành công qua CMake (kiểm chứng trên thư mục build sạch), không phát sinh lỗi.

# CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG V6

## 6.1. Danh mục linh kiện (BOM)

| Linh kiện | Vai trò | Giao tiếp |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit | Bộ xử lý trung tâm, WebSocket Client | WiFi |
| OLED 0.96" I2C (SSD1306) | Màn hình “Decryption Terminal” — thời gian, điểm, thông báo | I2C, GPIO21(SDA)/22(SCL) |
| 2× PCF8574 (I/O Expander) | Đọc ma trận 38 nút bấm (1 hàng + 1 cột) | 2 bus I2C riêng biệt — xem Chương 8 |
| MAX7219 (IC trần, DIP-24) | Điều khiển 6 LED 7 đoạn | 3 dây: GPIO23(DIN)/18(CLK)/5(CS) |
| 6× LED 7 đoạn 5161AS (common cathode) | Hiển thị mã số vật lý | Bus segment dùng chung qua MAX7219 |
| Điện trở 10kΩ | Thiết lập dòng điện MAX7219 (ISET) | — |
| Breadboard, dây nối | Lắp ráp nguyên mẫu | — |

## 6.2. Kiến trúc bus tín hiệu

Bus I2C #1 (SDA=GPIO21, SCL=GPIO22): OLED (địa chỉ 0x3C) + PCF8574 hàng (địa chỉ 0x20).

Bus I2C #2 (SDA=GPIO4, SCL=GPIO16): PCF8574 cột (địa chỉ 0x20) — dùng bus I2C phần cứng thứ hai của ESP32 để tránh xung đột địa chỉ (xem Chương 8).

Giao tiếp 3 dây cho MAX7219: DIN (GPIO23), CLK (GPIO18), CS/LOAD (GPIO5).

Thiết kế này không dùng thêm GPIO nào cho 38 nút bấm (toàn bộ qua I2C), tránh các chân “strapping” nhạy cảm của ESP32 (GPIO 0, 2, 12, 15) và các chân flash nội bộ (GPIO 6–11).

## 6.3. Thiết kế ma trận phím (6 hàng × 7 cột, 38 nút)

| Hàng (PCF8574 #1) | Nội dung |
| --- | --- |
| P0 | Q1, Q2, Q3, Q4, VERIFY, PAUSE |
| P1 | T, U, V, W, X, Y (chọn LED mục tiêu) |
| P2 | Drawing Pad — 7 phím vạch A–G |
| P3–P5 | A–S (19 nút logic hàng/cột) |

Cột: PCF8574 #2, chân P0–P6. Tổng cộng 6+6+7+7+7+5 = 38 nút, khớp chính xác số lượng nêu trong tài liệu thiết kế gốc.

## 6.4. Mạch điều khiển LED 7 đoạn (MAX7219)

MAX7219 là IC trần, cần bổ sung mạch phụ trợ theo đúng datasheet gốc: điện trở ISET 10kΩ nối giữa chân 18 (ISET) và GND — quyết định dòng điện cấp cho toàn bộ segment. Nguyên lý bus: 7 đường segment (SEG A–G) dùng chung cho cả 6 LED; chỉ đường COM của mỗi LED đi riêng về 1 chân DIG (DIG0–DIG5) để chọn LED đang hiển thị theo kỹ thuật quét đa hợp (multiplexing).

| Chân MAX7219 | LED |
| --- | --- |
| DIG0 (chân 2) | T |
| DIG1 (chân 11) | U |
| DIG2 (chân 6) | V |
| DIG3 (chân 7) | W |
| DIG4 (chân 3) | X |
| DIG5 (chân 10) | Y |

## 6.5. Cảnh báo an toàn kỹ thuật

MAX7219 cần nguồn 5V — không dùng chân 3.3V của ESP32.

Nguy cơ cháy IC nếu đấu ngược cực VCC/GND trên OLED hoặc PCF8574.

Yêu cầu nối chung GND giữa mọi khối mạch.

Nguy cơ ngắn mạch tại ma trận phím nếu lệch hàng breadboard — nên đấu và kiểm tra từng hàng một.

Yêu cầu công suất nguồn USB đủ lớn (≥5V/1A) để tránh sụt áp khi nhiều LED sáng đồng thời.

# CHƯƠNG 7. FIRMWARE ESP32

## 7.1. Công cụ phát triển

Sử dụng arduino-cli (cài qua Homebrew) thay vì Arduino IDE đồ họa, tận dụng ESP32 core và phần lớn thư viện đã có sẵn trong sketchbook của máy phát triển (WebSockets, ArduinoJson, LedControl, Adafruit SSD1306/GFX/BusIO); bổ sung thêm thư viện Adafruit PCF8574.

## 7.2. Cấu trúc mã nguồn

firmware/DigitCodeFirmware/ — firmware chính thức (DigitCodeFirmware.ino, secrets.h chứa thông tin WiFi không commit lên Git).

firmware/tools/i2c_scanner/ — quét toàn bộ 2 bus I2C, xác nhận địa chỉ OLED/PCF8574.

firmware/tools/max7219_test/ — sáng lần lượt từng segment/LED để xác nhận đúng thứ tự đấu dây.

firmware/tools/matrix_test/ — quét ma trận, in nhãn nút vừa nhấn ra Serial để đối chiếu.

Chiến lược phát triển theo hướng kiểm tra tăng dần (incremental bring-up): mỗi khối phần cứng có một sketch kiểm tra độc lập, chạy và xác nhận trước khi tích hợp vào firmware chính thức.

## 7.3. Luồng xử lý chính

Khởi tạo: kết nối WiFi → kết nối WebSocket Client tới máy chủ Qt → khởi tạo 2 bus I2C, MAX7219, OLED.

Nhận lệnh từ Qt: xử lý DRAW (cập nhật segment LED thật qua LedControl.setLed) và OLED (hiển thị văn bản trạng thái qua Adafruit_SSD1306).

Quét ma trận phím: chu kỳ ~20ms, phát hiện cạnh nhấn (press-edge) để tránh gửi lặp, ánh xạ sang các message ACTION / PAD_SELECT / PAD_DRAW gửi lên Qt. Riêng nút T–Y gửi đồng thời cả PAD_SELECT và ACTION vì backend dùng T–Y cho 2 ngữ cảnh độc lập (chọn digit để vẽ / trả lời Q1-Q2).

# CHƯƠNG 8. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC TẾ VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ

Chương này ghi lại quá trình đưa firmware lên phần cứng thật — các sai lệch phát hiện được giữa thiết kế lý thuyết và linh kiện thực tế, cùng phương án xử lý áp dụng.

## 8.1. Xác minh chuỗi công cụ trên phần cứng thật

ESP32 được nhận diện qua cổng USB (chip giao tiếp CP2102, vi điều khiển ESP32-D0WD-V3). Quy trình nạp firmware (arduino-cli upload) và đọc log Serial được xác minh hoạt động ổn định — do arduino-cli monitor yêu cầu terminal tương tác thật (TTY) nên việc đọc log được thực hiện thay thế bằng thư viện pyserial trong môi trường Python cô lập.

## 8.2. Sai lệch linh kiện: MCP23017 → PCF8574

Vấn đề: tài liệu thiết kế gốc chỉ định IC mở rộng I/O là MCP23017 (16 chân GPIO). Kiểm tra thực tế linh kiện đang có xác định đây là PCF8574 (8 chân GPIO/con) — thiết kế ma trận 6×7 cần tối thiểu 13 chân điều khiển nên một PCF8574 đơn lẻ không đáp ứng đủ.

Giải pháp: chuyển sang sử dụng 2 module PCF8574 độc lập (1 cho hàng, 1 cho cột), mỗi module dùng không quá 7/8 chân sẵn có — vẫn giữ nguyên tổng số 38 nút và logic quét ma trận như thiết kế ban đầu.

## 8.3. Xung đột địa chỉ I2C và giải pháp bus kép

Vấn đề: khi đấu 2 module PCF8574 lên cùng một bus, điều chỉnh jumper địa chỉ (A0–A2) trên module thứ hai không tạo ra hiệu quả thay đổi địa chỉ như kỳ vọng — qua nhiều lần thử với các tổ hợp jumper khác nhau, cả hai module vẫn luôn phản hồi tại cùng địa chỉ 0x20. Qua kiểm tra cô lập (rút lần lượt từng module để xác định module nào thực sự phản hồi ở địa chỉ nào), xác định nguyên nhân là module clone giá rẻ không triển khai đầy đủ chức năng chọn địa chỉ qua jumper như thiết kế chuẩn của PCF8574.

Giải pháp: thay vì tiếp tục phụ thuộc vào jumper phần cứng, khai thác đặc điểm ESP32 có 2 bus I2C phần cứng độc lập (Wire và Wire1). Module PCF8574 cột được chuyển sang bus I2C thứ hai (SDA=GPIO4, SCL=GPIO16), cho phép cả hai module giữ nguyên địa chỉ mặc định 0x20 mà không xung đột, vì nằm trên hai đường tín hiệu vật lý tách biệt hoàn toàn. Giải pháp đã được xác minh ổn định qua nhiều lần quét liên tiếp trên cả hai bus.

## 8.4. Hiệu chỉnh mạch điều khiển MAX7219 (chân ISET)

Vấn đề: một chỉ dẫn kỹ thuật tham khảo từ nguồn ngoài đề xuất nối điện trở ISET giữa chân 18 và chân 19 (V+) của MAX7219 — sai lệch so với cấu hình chuẩn trong datasheet gốc (Analog Devices/Maxim), vốn yêu cầu điện trở ISET phải nối giữa chân 18 và GND. Sai lệch này nếu không được phát hiện có thể phá vỡ cơ chế thiết lập dòng điện tham chiếu nội bộ của IC, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng IC hoặc LED khi cấp nguồn.

Giải pháp: đối chiếu chéo bảng chân (pinout) đầy đủ 24 chân của MAX7219 từ 2 nguồn tài liệu kỹ thuật độc lập (cùng bắt nguồn từ datasheet gốc), xác nhận kết quả nhất quán trước khi tiếp tục lắp ráp. Cấu hình đấu nối được hiệu chỉnh đúng chuẩn nhà sản xuất trước khi cấp điện.

# CHƯƠNG 9. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

| Hạng mục | Trạng thái |
| --- | --- |
| Biên dịch backend Qt đã vá (CMake) | Hoàn thành — không lỗi |
| Biên dịch firmware chính thức cho ESP32 | Hoàn thành — 87% flash, 15% RAM |
| Biên dịch 3 sketch kiểm tra (bring-up) | Hoàn thành — không lỗi |
| Nhận diện và nạp firmware qua USB trên thiết bị thật | Xác nhận thành công |
| Xác minh OLED trên bus I2C thật | Ổn định tại địa chỉ 0x3C |
| Xác minh 2× PCF8574 trên bus I2C kép | Ổn định trên cả 2 bus |
| Hiệu chỉnh mạch MAX7219 (ISET) đúng chuẩn | Hoàn thành, đã đối chiếu datasheet |
| Kiểm tra hiển thị LED 7 đoạn và ma trận 38 nút đầy đủ | Chưa thực hiện |
| Chạy thử ván chơi hoàn chỉnh bằng phần cứng | Đã thực hiện |

# CHƯƠNG 10. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Giao thức hiện tại chưa có cơ chế đồng bộ lại toàn bộ trạng thái sau khi ESP32 mất kết nối và kết nối lại (không có message dạng “GET_STATE”).

Thao tác “giữ” (hold) trên segment chưa có đường truyền tương ứng trên phần cứng — PAD_DRAW hiện chỉ tương đương thao tác chạm đơn.

Kết nối WebSocket chưa có cơ chế xác thực/mã hóa, phù hợp cho môi trường trình diễn LAN cục bộ.

# CHƯƠNG 11. KẾT LUẬN

Dự án DigitCode đã hoàn thiện một hệ thống Cyber-Physical đầy đủ: từ Game Engine với luật chơi suy luận logic (4 dạng câu hỏi manh mối, thuật toán sinh đề ràng buộc kiểu Sudoku, cơ chế bảo mật 2-Strike), giao diện QML đa màn hình responsive, cho đến giai đoạn v6 — hiện thực hóa một “sa bàn số” hoàn toàn phần mềm thành thiết bị vật lý thật mà người chơi thao tác trực tiếp bằng tay.

Quá trình triển khai phần cứng thực tế đã bộc lộ nhiều sai lệch giữa tài liệu thiết kế ban đầu và linh kiện vật lý thực tế — tình huống rất phổ biến trong phát triển hệ thống nhúng, đòi hỏi phương pháp kiểm tra tăng dần, cô lập từng khối chức năng, và đối chiếu chéo với tài liệu kỹ thuật gốc trước khi cấp nguồn cho mạch thật. Các giải pháp kỹ thuật áp dụng (bus I2C kép giải quyết xung đột địa chỉ, hiệu chỉnh mạch ISET theo datasheet chuẩn) đã được ghi nhận đầy đủ, phục vụ bảo trì và mở rộng dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Datasheet MAX7219/MAX7221, Analog Devices (Maxim Integrated).

[2] “MAX7219 LED Display Driver IC Pinout, Specs & Datasheet”, components101.com.

[3] “MAX7219CNG Pinout Diagram & Pin Configuration”, sunpcb.com.

[4] Adafruit PCF8574 Library Documentation, github.com/adafruit/Adafruit_PCF8574.

[5] Tài liệu thiết kế nội bộ dự án: PRJ_DigitCode_Master_Context.md, docs/hardware/schematic.md.